实验报告

姓名：   王伟杰       专业：         软件工程              学号：  3210106034

课程名称：     信息与电子工程导论              任课老师：       储涛

实验名称：  基于MATLAB的信号频谱分析       实验日期：      2022/2/26

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）构建一个信号，至少含有三个频率分量

（2）利用MATLAB分析信号频谱

（3）对信号做一定处理，观察信号变化

1.2 实验要求

（1）构建的信号至少含有三个频率分量，可以是周期信号，也可以是非周期信号

（2）对频谱增加一些频率成分

（3）研究采样频率，采样点数的影响

2 实验原理

信号的频谱分析就是利用傅里叶分析的方法，求出与时域描述相对应的频域描述，从中找出信号频谱的变化规律。

3 实验内容

（分点阐述实验步骤）

- 指定信号参数

- 构建一个含有三个频率分量的信号

- 绘制图像

- 用白噪声扰乱信号

- 绘制含白噪声的图像

- 快速傅里叶变换，计算双侧频谱和单侧频谱

- 绘图P1和无噪P1

- 改变采样频率为2kHz绘无噪图

- 改变采样点数为300

4 实验结果和分析

- 一个包含幅值为0.8的38Hz正弦量，幅值为1.5的69Hz正弦量和幅值为1的130Hz正弦量的信号：

加入均值为0，方差为4的噪音：

含噪频谱：

无噪频谱：

改变采样频率（1000->2000）：

信号间隔变小，音质会变高

采样点数为300：

5 实验结论

- （1）噪音会使在时域中绘制的信号周期性变差。

- （2）增加噪声后幅值并不精确等于0.8，1.5和1。

- （3）采样频率主要是反映波谱两点信号之间的间隔的大小，采样频率越高，信号间隔越小。

- （4）采样点数需要包含一个完整的周期。

6 源代码与分析

Fs = 1000;

T = 1/Fs;

N=300;

t=(0:N-1)*T;%指定信号的参数，采样频率为1 kHz，信号持续时间为1.5秒。

S=0.8*sin(2*pi*38*t)+1.5*sin(2*pi*69*t)+sin(2*pi*130*t);

plot(t(1:250),S(1:250));

xlable('Time(s)');

ylable('Amplitude');

title('First Signal');%构建一个信号，包含幅值为0.8的38Hz正弦量，幅值为1.5的69Hz正弦量和幅值为1的130Hz正弦量。

X = S + 2*randn(size(t));%白噪声

plot(t(1:250),X(1:250));

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

title('Signal2');

Y = fft(X);

P2 =abs(Y/N);%计算谱密度

P1 = P2(1:N/2+1);%计算单侧频谱

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = Fs*(0:(N/2))/N;% Fs为采样频率，N为采样点数

plot(f,P1)

title('频谱')

xlabel('frequency (Hz)')

ylabel('|P1(f)|')

Y = fft(S);

P2 =abs(Y/N);%计算谱密度

P1 = P2(1:N/2+1);%计算单侧频谱

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = Fs*(0:(N/2))/N;% Fs为采样频率，N为采样点数

plot(f,P1)

title('无噪频谱')

xlabel('frequency (Hz)')

ylabel('|P1(f)|')