实验报告

姓名：   王伟杰      专业：   工科试验班（信息）        学号：   3210106034

课程名称：     信息与电子工程导论              任课老师：        储涛

实验名称：   基于Multisim的三极管放大电路仿真         实验日期：     2022/3/20            1 实验目的和要求

1.1 实验目的

参考文档《基于 Multisim 的三极管特性仿真》，对如图所示的下列放大电路进行仿真分析。

1.2 实验要求

（1）应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并

进行比较。

（2）用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。

（3）用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

2 实验原理

3 实验内容

- 参考文档《基于 Multisim 的三极管特性仿真》画出放大电路。

- 接入三个万用表测量

- 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

（4）估算法计算静态工作电压

（5）画出特性曲线簇找出静态工作点。

4 实验结果和分析

静态工作电压为6.295V。电流放大系数β=182.533

用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

输入信号峰值为 19.8mV，输出信号峰值为 2.26V

电压放大倍数A=-114

估算法计算静态工作电压

I(2)=0.04766mA

I(1)=βI(2）=8.700mA

V=6.300V与实际电压6.295V差距不大。

画出特性曲线簇找出静态工作点。

静态工作点在直流负载线的中间位置。

5 实验结论

- 估算法算出静态工作电压与实际电压误差较小。

- 静态工作点位置在曲线簇中间位置。

- 这个电路放大倍数为114倍。